## למה אני צריך לקחת את המודול הזה?

ברוכים הבאים לרשתות VLAN!

דמיינו שאתם אחראים על כנס גדול מאוד. יש אנשים מכל רחבי העולם שיש להם אינטרס משותף ויש כאלה שיש להם גם מומחיות מיוחדת. תארו לעצמכם שכל מומחה שרצה להציג את המידע שלו לקהל קטן יותר היה צריך לעשות זאת באותו חדר גדול עם כל המומחים האחרים והקהל הקטן שלהם. אף אחד לא יוכל לשמוע כלום. תצטרך למצוא חדרים נפרדים לכל המומחים ולקהלים הקטנים שלהם. ה- LAN הווירטואלי (VLAN) עושה משהו דומה ברשת. רשתות VLAN נוצרות בשכבה 2 כדי להפחית או לבטל את תעבורת השידור. רשתות VLAN הן הדרך שבה אתה מפרק את הרשת שלך לרשתות קטנות יותר, כך שהמכשירים והאנשים בתוך רשת VLAN אחת מתקשרים זה עם זה ולא צריכים לנהל תעבורה מרשתות אחרות. מנהל הרשת יכול לארגן רשתות VLAN לפי מיקום, מי משתמש בהן, סוג המכשיר או כל קטגוריה נדרשת. אתה יודע שאתה רוצה ללמוד איך לעשות את זה, אז אל תחכה!

3.0.2

## מה אלמד לעשות במודול זה?

| כיתוב טבלה |  |
| --- | --- |
| כותרת הנושא | מטרת הנושא |
| מבט כולל על רשתות VLAN | הסבר את המטרה של רשתות VLAN ברשת ממותגת |
| רשתות VLAN בסביבה מרובת מיתוג | הסבר כיצד מתג מעביר מסגרות בהתבסס על תצורת VLAN בסביבה מרובת מתגים. |
| תצורת VLAN | הגדר יציאת מתג להקצאה ל- VLAN בהתבסס על דרישות. |
| גזעי VLAN | הגדר יציאת תא מטען במתג LAN. |
| פרוטוקול Trunking דינמי |  |

כותרת המודול: רשתות VLAN

מטרת המודול: הטמע רשתות VLAN ו- trunking ברשת ממותגת.

הגדרות VLAN

כמובן שארגון הרשת שלך ברשתות קטנות יותר אינו פשוט כמו הפרדת ברגים והכנסתם לצנצנות. אבל זה יהפוך את הרשת שלך לקלה יותר לניהול. רשתות LAN וירטואליות (VLAN) מספקות סגמנטציה וגמישות ארגונית ברשת ממותגת. קבוצת התקנים בתוך VLAN מתקשרת כאילו כל התקן מחובר לאותו כבל. רשתות VLAN מבוססות על חיבורים לוגיים, במקום על חיבורים פיזיים.

כפי שניתן לראות באיור, רשתות VLAN ברשת ממותגת מאפשרות למשתמשים במחלקות שונות (כלומר, IT, משאבי אנוש ומכירות) להתחבר לאותה רשת ללא קשר למתג הפיזי שבו נעשה שימוש או למיקום ברשת LAN בקמפוס.

רשתות VLAN מאפשרות למנהל מערכת לפלח רשתות בהתבסס על גורמים כגון פונקציה, צוות או יישום, ללא התחשבות במיקום הפיזי של המשתמשים או ההתקנים. כל VLAN נחשב לרשת לוגית נפרדת. התקנים בתוך VLAN פועלים כאילו הם נמצאים ברשת עצמאית משלהם, גם אם הם חולקים תשתית משותפת עם רשתות VLAN אחרות. כל יציאת מתג יכולה להשתייך ל- VLAN.

מנות שידור לקבוצה, שידור ושידור לקבוצה מועברות ומוצפות רק להתקני קצה בתוך ה- VLAN שממנו מגיעות המנות. מנות המיועדות להתקנים שאינם שייכים ל- VLAN חייבות להיות מועברות דרך התקן התומך בניתוב.

רשתות משנה מרובות של IP יכולות להתקיים ברשת ממותגת, ללא שימוש ברשתות VLAN מרובות. עם זאת, המכשירים יהיו באותו תחום שידור של שכבה 2. משמעות הדבר היא שכל שידורי שכבה 2, כגון בקשת ARP, ייקלטו על ידי כל המכשירים ברשת הממותגת, גם על ידי אלה שאינם מיועדים לקלוט את השידור.

VLAN יוצר תחום שידור לוגי שיכול להתפרש על פני מקטעי LAN פיזיים מרובים. רשתות VLAN משפרות את ביצועי הרשת על-ידי הפרדת תחומי שידור גדולים לתחומים קטנים יותר. אם התקן ברשת VLAN אחת שולח מסגרת Ethernet לשידור, כל ההתקנים ב- VLAN מקבלים את המסגרת, אך התקנים ברשתות VLAN אחרות אינם מקבלים אותה.

באמצעות רשתות VLAN, מנהלי רשת יכולים ליישם מדיניות גישה ואבטחה בהתאם לקבוצות ספציפיות של משתמשים. ניתן להקצות כל יציאת מתג ל- VLAN אחד בלבד (למעט יציאה המחוברת לטלפון IP או למתג אחר).

היתרונות של עיצוב VLAN

כל VLAN ברשת ממותגת מתאים לרשת IP. לכן, עיצוב VLAN חייב לקחת בחשבון את היישום של ערכת כתובת רשת היררכית. מיעון רשת היררכי פירושו שמספרי רשת IP מוחלים על מקטעי רשת או רשתות VLAN באופן שלוקח בחשבון את הרשת כולה. בלוקים של כתובות רשת רציפות שמורים להתקנים באזור מסוים ברשת ומוגדרים עליהם, כפי שמוצג באיור.

הטבלה מפרטת את היתרונות של עיצוב רשת עם רשתות VLAN.

| BenefitDescriptionתחומי שידור קטנים יותרחלוקת רשת לרשתות VLAN מפחיתה את מספר המכשירים בתחום השידור. באיור, ישנם שישה מחשבים ברשת אך רק שלושה תחומי שידור (כלומר, סגל, סטודנט ואורח). אבטחה משופרתרק משתמשים באותה רשת VLAN יכולים לתקשר יחד. באיור, תעבורת רשת סגל ב- VLAN 10 מופרדת לחלוטין ומאובטחת ממשתמשים ב- VLAN אחרים.יעילות IT משופרתVLAN מפשטת את ניהול הרשת מכיוון שניתן להגדיר משתמשים עם דרישות רשת דומות באותו VLAN. ניתן לתת שמות לרשתות VLAN כדי להקל על זיהוין. באיור, VLAN 10 נקרא "סגל", VLAN 20 "סטודנט", ו VLAN 30 "אורח". רשתות LLAN בעלות מופחתת מפחיתות את הצורך בשדרוגי רשת יקרים ומשתמשות ברוחב הפס ובערוצים העליונים הקיימים בצורה יעילה יותר, מה שמוביל לחיסכון בעלויות. ביצועים טובים יותרתחומי שידור קטנים יותר מפחיתים תעבורה מיותרת ברשת ומשפרים את הביצועים. ניהול פשוט יותר של פרוייקטים ויישומיםרשתות VLAN צוברות משתמשים והתקני רשת כדי לתמוך בדרישות עסקיות או גיאוגרפיות. קיום פונקציות נפרדות הופך את ניהול הפרויקט או העבודה עם יישום מיוחד לקלה יותר; דוגמה ליישום כזה היא פלטפורמת פיתוח e-learning עבור סגל. |  |
| --- | --- |
| תועלת | תיאור: __________ |
| תחומי שידור קטנים יותר | - חלוקת רשת לרשתות VLAN מפחיתה את מספר המכשירים בתחום השידור. - באיור, ישנם שישה מחשבים ברשת אך רק שלושה תחומי שידור (כלומר, סגל, סטודנט ואורח). |
| אבטחה משופרת | - רק משתמשים באותו VLAN יכולים לתקשר יחד. - רק משתמשים באותו VLAN יכולים לתקשר ללא שירותים של נתב. הנתב עשוי לכלול תכונת אבטחה כגון רשימת בקרת גישה להגבלת התקשורת בין רשתות VLAN. |
| יעילות IT משופרת | - רשתות VLAN מפשטות את ניהול הרשת מכיוון שניתן להגדיר משתמשים עם דרישות רשת דומות באותו VLAN. - ניתן לתת שמות לרשתות VLAN כדי להקל על זיהוין. - באיור, VLAN 10 נקרא "סגל", VLAN 20 "סטודנט", ו VLAN 30 "אורח". |
| עלות מופחתת | רשתות VLAN מפחיתות את הצורך בשדרוגי רשת יקרים ומשתמשות ברוחב הפס ובערוצים העליונים הקיימים בצורה יעילה יותר, מה שמביא לחיסכון בעלויות. |
| ביצועים טובים יותר | תחומי שידור קטנים יותר מפחיתים תעבורה מיותרת ברשת ומשפרים את הביצועים. |
| ניהול פשוט יותר של פרוייקטים ויישומים | - רשתות VLAN צוברות משתמשים והתקני רשת כדי לתמוך בדרישות עסקיות או גיאוגרפיות. - קיום פונקציות נפרדות הופך את ניהול הפרויקט או העבודה עם יישום מיוחד לקלה יותר; דוגמה ליישום כזה היא פלטפורמת פיתוח e-learning עבור סגל. |

סוגי רשתות VLAN

רשתות VLAN משמשות מסיבות שונות ברשתות מודרניות. סוגי VLAN מסוימים מוגדרים על-ידי מחלקות תנועה. סוגים אחרים של רשתות VLAN מוגדרים על-ידי הפונקציה הספציפית שהם משרתים.

VLAN ברירת מחדל

ברירת המחדל של VLAN בבורר Cisco היא VLAN 1. לכן, כל יציאות המתג מופעלות על VLAN 1 אלא אם כן הוא מוגדר במפורש להיות ב- VLAN אחר. כברירת מחדל, כל תעבורת הבקרה של שכבה 2 משויכת ל- VLAN 1.

עובדות חשובות שיש לזכור על VLAN 1 כוללות את הדברים הבאים:

כל היציאות מוקצות ל- VLAN 1 כברירת מחדל.

ה- VLAN המקורי הוא VLAN 1 כברירת מחדל.

VLAN הניהול הוא VLAN 1 כברירת מחדל.

לא ניתן לשנות את שמו של VLAN 1 או למחוק אותו.

לדוגמה, בפלט הקצר של הצג VLAN, כל היציאות מוקצות כעת ל- VLAN 1 המוגדר כברירת מחדל. אין VLAN מקורי שהוקצה במפורש ואף VLAN אחר אינו פעיל; לכן, הרשת מתוכננת עם VLAN המקורי זהה VLAN ניהול. זה נחשב סיכון אבטחה.

VLAN נתונים

רשתות VLAN של נתונים הן רשתות VLAN המוגדרות להפריד תעבורה שנוצרה על-ידי המשתמש. הם מכונים רשתות VLAN של משתמשים מכיוון שהן מפרידות את הרשת לקבוצות של משתמשים או התקנים. לרשת מודרנית יהיו רשתות VLAN רבות של נתונים בהתאם לדרישות הארגון. שים לב שאין להתיר תעבורת קול וניהול רשת ברשתות VLAN של נתונים.

VLAN מקורי

תעבורת משתמש מ- VLAN חייבת להיות מתויגת עם מזהה ה- VLAN שלה כאשר היא נשלחת למתג אחר. יציאות תא מטען משמשות בין מתגים כדי לתמוך בהעברת תעבורה מתויגת. באופן ספציפי, יציאת תא מטען 802.1Q מוסיפה תג של 4 בתים לכותרת מסגרת ה- Ethernet כדי לזהות את ה- VLAN שאליו שייכת המסגרת.

ייתכן שמתג יצטרך גם לשלוח תעבורה לא מתויגת דרך קישור תא מטען. תעבורה לא מתויגת נוצרת על-ידי מתג ועשויה להגיע גם ממכשירים מדור קודם. יציאת תא המטען של 802.1Q ממקמת תעבורה לא מתויגת ברשת ה-VLAN המקורית. ה- VLAN המקורי במתג Cisco הוא VLAN 1 (כלומר, VLAN ברירת מחדל).

זוהי שיטת עבודה מומלצת להגדיר את ה- VLAN המקורי כ- VLAN שאינו בשימוש, להבדיל מ- VLAN 1 ורשתות VLAN אחרות. למעשה, אין זה יוצא דופן להקדיש VLAN קבוע כדי לשרת את התפקיד של VLAN המקורי עבור כל יציאות תא המטען בתחום ממותג.

ניהול VLAN

VLAN לניהול הוא VLAN של נתונים המוגדר במיוחד עבור תעבורת ניהול רשת, כולל SSH, Telnet, HTTPS, HTTP ו- SNMP. כברירת מחדל, VLAN 1 מוגדר כ- VLAN הניהול במתג שכבה 2.

VLAN קולי

יש צורך ב- VLAN נפרד כדי לתמוך ב- Voice over IP (VoIP). תעבורת VoIP דורשת את הפעולות הבאות:

- רוחב פס מובטח להבטחת איכות הקול

- עדיפות שידור על פני סוגים אחרים של תעבורת רשת

- יכולת ניתוב באזורים צפופים ברשת

- השהיה של פחות מ- 150ms ברחבי הרשת

כדי לעמוד בדרישות אלה, הרשת כולה צריכה להיות מתוכננת לתמוך ב- VoIP.

באיור, VLAN 150 נועד לשאת תנועה קולית. מחשב הסטודנט PC5 מחובר לטלפון ה- IP של סיסקו, והטלפון מחובר למתג S3. PC5 הוא VLAN 20, המשמש עבור נתוני תלמידים.

רשתות VLAN בסביבה מרובת מיתוג

3.2.1

הגדרת גזעי VLAN

רשתות VLAN לא יהיו שימושיות במיוחד ללא גזעי VLAN. תאי מטען של VLAN מאפשרים לכל תעבורת ה- VLAN להתפשט בין מתגים. הדבר מאפשר להתקנים המחוברים למתגים שונים אך באותו VLAN לתקשר מבלי לעבור דרך נתב.

תא מטען הוא קישור מנקודה לנקודה בין שני התקני רשת הנושא יותר מרשת VLAN אחת. תא מטען של VLAN מרחיב רשתות VLAN על פני רשת שלמה. Cisco תומכת ב- IEEE 802.1Q לתיאום תאי מטען בממשקי Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ו- 10-Gigabit Ethernet.

תא מטען של VLAN אינו שייך ל- VLAN ספציפי. במקום זאת, הוא מהווה צינור עבור רשתות VLAN מרובות בין מתגים ונתבים. ניתן להשתמש גם בתא מטען בין התקן רשת לשרת או להתקן אחר המצויד בכרטיס ממשק רשת (NIC) מתאים בעל יכולת 802.1Q. כברירת מחדל, במתג Catalyst של Cisco, כל רשתות ה- VLAN נתמכות ביציאת תא מטען.

באיור, הקישורים המודגשים בין המתגים S1 ו- S2, ו- S1 ו- S3 מוגדרים לשדר תעבורה המגיעה מרשתות VLAN 10, 20, 30 ו- 99 (כלומר, VLAN מקורי) ברחבי הרשת. רשת זו לא יכלה לתפקד ללא גזעי VLAN.

האיור הוא טופולוגיית רשת עם מתגים מרובים ורשתות VLAN מרובות המדגישות את קישורי תא המטען של VLAN בין המתגים. בחלק העליון של הטופולוגיה הוא מתג S1. S1 מחובר דרך יציאה F0/1 כדי להחליף S2 ביציאה F0/1. חיבור זה מודגש. S1 מחובר גם דרך יציאה F0/3 כדי להחליף S3 ביציאה F0/3. גם חיבור זה מודגש. גם ל-S2 וגם ל-S3 מחוברים שלושה מארחים, שכל אחד מהם מוקצה לרשת VLAN אחרת. המחוברים ל-S2 הם PC1, PC2 ו-PC3. PC1 מחובר ליציאה F0/11 יש את המשימה הבאה: סגל, VLAN 10, 172.17.10.21. PC2 מחובר ליציאה F0/18 כולל את המשימה הבאה: סטודנט, VLAN 20, 172.17.20.22. PC3 מחובר ליציאה F0/6 יש את המשימה הבאה: אורח, VLAN 30, 172.17.30.23. המחוברים ל-S3 הם PC4, PC5 ו-PC6. PC4 מחובר ליציאה F0/11 יש את המשימה הבאה: סגל, VLAN 10, 172.17.10.24. PC5 מחובר ליציאה F0/18 כוללת את המשימה הבאה: סטודנט, VLAN 20, 172.17.20.25. PC6 מחובר ליציאה F0/6 יש את המשימה הבאה: אורח, VLAN 30, 172.1.7.20.26.

רשת ללא רשתות VLAN

כאשר מתג מקבל מסגרת שידור באחת היציאות שלו, הוא מעביר את המסגרת החוצה מכל היציאות האחרות, למעט היציאה שבה התקבל השידור. בהנפשה, הרשת כולה מוגדרת באותה רשת משנה (172.17.40.0/24) ולא נקבעה תצורה של רשתות VLAN. כתוצאה מכך, כאשר מחשב הפקולטה (PC1) שולח מסגרת שידור, מתג S2 שולח את מסגרת השידור החוצה מכל יציאותיו. בסופו של דבר הרשת כולה מקבלת את השידור מכיוון שהרשת היא תחום שידור אחד.

רשת עם רשתות VLAN

רשתות VLAN משויכות ליציאות מתג נפרדות ומוגדרות אליהן. להתקנים המחוברים ליציאות אלה אין מושג של רשתות VLAN. עם זאת, התקנים אלה מוגדרים עם כתובת IP והם חברים ברשת IP ספציפית. זה המקום שבו החיבור בין VLAN לרשת IP ברור. VLAN שווה ערך לרשת IP (או רשת משנה). רשתות VLAN מוגדרות במתג, ואילו כתובות IP מוגדרות במכשיר.

לחץ על הפעל בהנפשה כדי לראות שאותה רשת חולקה כעת באמצעות שתי רשתות VLAN. מכשירי סגל מוקצים ל- VLAN 10 ומכשירי סטודנטים מוקצים ל- VLAN 20. כאשר מסגרת שידור נשלחת ממחשב הפקולטה, PC1, כדי להחליף S2, המתג מעביר את מסגרת השידור רק ליציאות המתג המוגדרות לתמוך ב- VLAN 10.

היציאות המרכיבות את החיבור בין המתגים S2 ו- S1 יציאות F0/1 ,   ובין S1 ו- S3   יציאות F0/3   הן תאי מטען והוגדרו לתמוך בכל רשתות ה- VLAN ברשת.

כאשר S1 מקבל את מסגרת השידור ביציאה F0/1, S1 מעביר את מסגרת השידור אל מחוץ ליציאה היחידה האחרת שהוגדרה לתמיכה ב- VLAN 10, שהיא יציאה F0/3. כאשר S3 מקבל את מסגרת השידור ביציאה F0/3, הוא מעביר את מסגרת השידור החוצה את היציאה היחידה האחרת שהוגדרה לתמיכה ב- VLAN 10, שהיא יציאה F0/11. מסגרת השידור מגיעה למחשב היחיד ברשת המוגדר ב- VLAN 10, שהוא מחשב הפקולטה PC4.

כאשר רשתות VLAN מיושמות במתג, שידור תעבורת שידור לקבוצה בודדת, שידור לקבוצה ותעבורת שידור ממארח ברשת VLAN מסוימת מוגבל להתקנים הנמצאים באותה VLAN.

זיהוי VLAN באמצעות תג

כותרת מסגרת ה- Ethernet הסטנדרטית אינה מכילה מידע אודות ה- VLAN שאליו שייכת המסגרת. לכן, כאשר מסגרות Ethernet ממוקמות על תא המטען, יש להוסיף מידע על רשתות VLAN שאליהן הן שייכות. תהליך זה, הנקרא תיוג, מתבצע באמצעות כותרת IEEE 802.1Q, שצוינה בתקן IEEE 802.1Q. כותרת 802.1Q כוללת תג בן 4 בתים שנוסף לכותרת מסגרת ה- Ethernet המקורית, המציין את ה- VLAN שאליו שייכת המסגרת.

כאשר המתג מקבל מסגרת ביציאה שתצורתה הוגדרה במצב גישה ומוקצית לו VLAN, המתג מוסיף תג VLAN לכותרת המסגרת, מחשב מחדש את רצף בדיקת המסגרות (FCS) ושולח את המסגרת המתויגת אל מחוץ ליציאת תא המטען.

פרטי שדה תג VLAN

כפי שמוצג באיור, שדה המידע של פקד תג VLAN מורכב משדה סוג, שדה עדיפות, שדה מזהה תבנית קנונית ושדה מזהה VLAN:

- סוג - ערך של 2 בתים שנקרא ערך מזהה פרוטוקול התג (TPID). עבור Ethernet, הוא מוגדר 0x8100 הקסדצימלי.

- עדיפות משתמש - ערך של 3 סיביות התומך ביישום רמה או שירות.

- Canonical Format Identifier (CFI) - מזהה של סיבית אחת המאפשר העברת מסגרות Token Ring בין קישורי Ethernet.

- VLAN ID (VID) - מספר זיהוי VLAN של 12 סיביות התומך בעד 4096 מזהי VLAN.

לאחר שהמתג מוסיף את שדות המידע של פקד התג, הוא מחשב מחדש את ערכי FCS ומוסיף את FCS החדש למסגרת.

רשתות VLAN מקוריות ותיוג 802.1Q

תקן IEEE 802.1Q מציין VLAN מקורי עבור קישורי תא מטען, ברירת המחדל היא VLAN 1. כאשר מסגרת לא מתויגת מגיעה ליציאת תא מטען, היא מוקצית ל- VLAN המקורי. מסגרות ניהול הנשלחות בין בוררים הן דוגמה לתעבורה שבדרך כלל אינה מתויגת. אם הקישור בין שני מתגים הוא תא מטען, המתג שולח את התנועה הלא מתויגת ב- VLAN המקורי.

מסגרות מתויגות ב- VLAN המקורי

התקנים מסוימים התומכים בטראנקינג מוסיפים תג VLAN לתעבורת VLAN מקורית. אין לתייג את תעבורת הבקרה שנשלחת ב- VLAN המקורי. אם יציאת תא מטען של 802.1Q מקבלת מסגרת מתויגת עם מזהה VLAN זהה ל- VLAN המקורי, היא משחררת את המסגרת. כתוצאה מכך, בעת הגדרת יציאת מתג במתג Cisco, הגדר התקנים כך שלא ישלחו מסגרות מתויגות ב- VLAN המקורי. התקנים מספקים אחרים התומכים במסגרות מתויגות ב- VLAN המקורי כוללים טלפוני IP, שרתים, נתבים ומתגים שאינם של Cisco.

מסגרות לא מתויגות ב- VLAN המקורי

כאשר יציאת תא מטען של מתג Cisco מקבלת מסגרות לא מתויגות (שהן יוצאות דופן ברשת מתוכננת היטב), היא מעבירה מסגרות אלה ל- VLAN המקורי. אם אין התקנים הקשורים VLAN המקורי (וזה לא יוצא דופן) ואין יציאות תא המטען אחרים (וזה לא יוצא דופן), אז המסגרת נשמטת. ברירת המחדל של VLAN מקורי היא VLAN 1. בעת קביעת תצורה של יציאת תא מטען 802.1Q, מזהה ברירת מחדל של יציאת VLAN (PVID) מוקצה לערך של מזהה ה- VLAN המקורי. כל התעבורה הלא מתויגת הנכנסת או יוצאת מיציאת 802.1Q מועברת בהתבסס על ערך PVID. לדוגמה, אם VLAN 99 מוגדר כ- VLAN המקורי, ה- PVID הוא 99 וכל התעבורה הלא מתויגת מועברת ל- VLAN 99. אם תצורת ה- VLAN המקורי לא נקבעה מחדש, ערך ה- PVID מוגדר ל- VLAN 1.

באיור, PC1 מחובר באמצעות רכזת לקישור תא מטען 802.1Q.

PC1 שולח תעבורה לא מתויגת, שהמתגים מקשרים ל- VLAN המקורי המוגדר ביציאות תא המטען, וקדימה בהתאם. תנועה מתויגת על תא המטען שהתקבל על ידי PC1 הוא ירד. תרחיש זה משקף תכנון רשת לקוי מכמה סיבות: הוא משתמש ברכזת, יש לו מארח המחובר לקישור תא מטען, והוא מרמז כי למתגים יש יציאות גישה שהוקצו ל- VLAN המקורי. הוא גם ממחיש את המוטיבציה של מפרט IEEE 802.1Q עבור רשתות VLAN מקוריות כאמצעי לטיפול בתרחישים מדור קודם.

תיוג VLAN קולי

נדרש VLAN קולי נפרד כדי לתמוך ב- VoIP. הדבר מאפשר להחיל מדיניות איכות שירות (QoS) ואבטחה על תעבורת קול.

טלפון IP של Cisco מתחבר ישירות ליציאת מתג. מארח IP יכול להתחבר לטלפון ה- IP כדי לקבל קישוריות רשת גם כן. ניתן להגדיר את יציאת הגישה המחוברת לטלפון ה- IP של Cisco לשימוש בשתי רשתות VLAN נפרדות. VLAN אחד מיועד לתעבורת קול והשני הוא VLAN נתונים לתמיכה בתעבורת המארח. הקישור בין המתג לטלפון ה- IP מדמה קישור תא מטען כדי לשאת הן תעבורת VLAN קולית והן תעבורת VLAN נתונים.

באופן ספציפי, טלפון ה- IP של Cisco מכיל מתג משולב של 10/100 עם שלוש יציאות. היציאות מספקות חיבורים ייעודיים להתקנים הבאים:

- יציאה 1 מתחברת למתג או להתקן VoIP אחר.

- יציאה 2 היא ממשק פנימי 10/100 הנושא את תעבורת טלפון ה- IP.

- יציאה 3 (יציאת גישה) מתחברת למחשב או להתקן אחר.

יציאת הגישה למתג שולחת מנות CDP המורות לטלפון ה- IP המצורף לשלוח תעבורת קול באחת משלוש דרכים. השיטה המשמשת משתנה בהתאם לסוג התנועה:

- תעבורת VLAN קולית חייבת להיות מתויגת עם ערך עדיפות מתאים של מחלקת שירות (CoS) בשכבה 2

- ניתן גם לתייג תעבורת VLAN של Access עם ערך עדיפות CoS של שכבה 2

- Access VLAN אינו מתויג (אין ערך עדיפות CoS שכבה 2)

באיור, מחשב הסטודנטים PC5 מחובר לטלפון IP של סיסקו, והטלפון מחובר למתג S3. VLAN 150 נועד לשאת תנועה קולית, בעוד PC5 הוא VLAN 20, המשמש לנתוני תלמידים.

דוגמה לאימות VLAN קולי

הפלט לדוגמה עבור הפקודה show interface fa0/18 switchport מוצג. האזורים המסומנים בפלט הדגימה מציגים את ממשק F0/18 המוגדר עם VLAN המוגדר עבור נתונים (VLAN 20), ו- VLAN המוגדר עבור קול (VLAN 150).

תצורת VLAN

טווחי VLAN במתגי Catalyst

יצירת רשתות VLAN, כמו רוב ההיבטים האחרים של רשת, היא עניין של הזנת הפקודות המתאימות. נושא זה מפרט כיצד להגדיר ולאמת סוגים שונים של רשתות VLAN.

מתגי Catalyst שונים של Cisco תומכים במספר שונה של רשתות VLAN. מספר רשתות ה- VLAN הנתמכות גדול מספיק כדי לענות על הצרכים של רוב הארגונים. לדוגמה, המתגים מסדרות Catalyst 2960 ו-3650 תומכים ביותר מ-4,000 רשתות VLAN. רשתות VLAN לטווח רגיל במתגים אלה ממוספרות מ-1 עד 1,005 ורשתות VLAN לטווח מורחב ממוספרות מ-1,006 עד 4,094. האיור מדגים את רשתות ה- VLAN המוגדרות כברירת מחדל במתג Catalyst 2960 שבו פועל Cisco IOS Release 15.x.

רשתות VLAN לטווח רגיל

להלן מאפיינים של רשתות VLAN בטווח תקין:

- הם משמשים בכל העסקים הקטנים והבינוניים ורשתות ארגוניות.

- הם מזוהים על ידי מזהה VLAN בין 1 ל 1005.

- מזהים 1002 עד 1005 שמורים לטכנולוגיות רשת מדור קודם (כלומר, טבעת אסימונים וממשק נתונים מבוזר בסיבים).

- מזהים 1 ו- 1002 עד 1005 נוצרים באופן אוטומטי ולא ניתן להסירם.

- תצורות מאוחסנות בזיכרון הבזק של המתג בקובץ מסד נתונים VLAN שנקרא vlan.dat.

- בעת קביעת התצורה, פרוטוקול VLAN trunking (VTP), מסייע לסנכרן את מסד הנתונים VLAN בין מתגים.

רשתות VLAN לטווח מורחב

להלן מאפיינים של רשתות VLAN לטווח מורחב:

- הם משמשים ספקי שירות לשירות לקוחות מרובים וארגונים גלובליים גדולים מספיק כדי להזדקק למזהי VLAN לטווח מורחב.

- הם מזוהים על ידי מזהה VLAN בין 1006 ל 4094.

- תצורות נשמרות, כברירת מחדל, בתצורה הפועלת.

- הם תומכים בפחות תכונות VLAN מאשר רשתות VLAN לטווח רגיל.

- מחייב תצורת מצב שקוף VTP לתמיכה ברשתות VLAN לטווח מורחב.

הערה: 4096 הוא הגבול העליון עבור מספר רשתות ה- VLAN הזמינות בבוררי Catalyst, מכיוון שקיימות 12 סיביות בשדה מזהה VLAN של כותרת IEEE 802.1Q.

## פקודות יצירת VLAN

בעת הגדרת רשתות VLAN בטווח רגיל, פרטי התצורה מאוחסנים בזיכרון הבזק במתג בקובץ שנקרא vlan.dat. זיכרון הבזק הוא קבוע ואינו דורש את הפקודה copy running-config startup-config. עם זאת, מאחר שפרטים אחרים מוגדרים לעתים קרובות במתג Cisco במקביל ליצירת רשתות VLAN, מומלץ לשמור שינויי תצורה פועלים בתצורת ההפעלה.

| משימה | הפקודה 'IOS' |
| --- | --- |
| היכנס למצב תצורה גלובלית. | Switch# configure terminal |
| צור VLAN עם מספר מזהה חוקי. | Switch(config)# vlan vlan-id |
| ציין שם ייחודי לזיהוי ה- VLAN. | Switch(config-vlan)# name vlan-name |
| חזור למצב EXEC המיוחס. | Switch(config-vlan)# end |

הטבלה מציגה את תחביר הפקודה Cisco IOS המשמש להוספת VLAN למתג והענקת שם. מתן שם לכל VLAN נחשב לשיטת עבודה מומלצת בתצורת מתגים.

דוגמה ליצירת VLAN

בטופולוגיה, מחשב הסטודנטים (PC2) עדיין לא שויך ל- VLAN, אך יש לו כתובת IP של 172.17.20.22, השייכת ל- VLAN 20.

מחשב סטודנט, מארח PC2, בכתובת 172.17.20.22 מחובר למתג S1 ביציאה F0/6 המחובר דרך יציאה F0/1 למתג S2 ביציאה F0/1

הערה: בנוסף להזנת מזהה VLAN יחיד, ניתן להזין סדרה של מזהי VLAN מופרדים באמצעות פסיקים, או טווח של מזהי VLAN המופרדים באמצעות מקפים באמצעות הפקודה vlan-id. לדוגמה, הזנת פקודת התצורה הכללית של vlan 100,102,105-107 תיצור רשתות VLAN 100, 102, 105, 106 ו- 107.

3.3.4

## פקודות הקצאת יציאות VLAN

לאחר יצירת VLAN, השלב הבא הוא להקצות יציאות ל- VLAN.

הטבלה מציגה את התחביר להגדרת יציאה כיציאת גישה והקצאתה ל- VLAN. פקודת הגישה למצב switchport היא אופציונלית, אך מומלצת בחום כשיטת עבודה מומלצת לאבטחה. עם פקודה זו, הממשק משתנה למצב גישה בלבד. מצב גישה מציין שהיציאה שייכת ל- VLAN יחיד ולא ינהל משא ומתן כדי להפוך לקישור תא מטען.

| משימה | הפקודה 'IOS' |
| --- | --- |
| היכנס למצב תצורה גלובלית. | Switch# configure terminal |
| היכנס למצב תצורת ממשק. | Switch(config)# interface interface-id |
| הגדר את היציאה למצב גישה. | Switch(config-if)# switchport mode access |
| הקצה את היציאה ל- VLAN. | Switch(config-if)# switchport access vlan vlan-id |
| חזור למצב EXEC המיוחס. | Switch(config-if)# end |

דוגמה להקצאת יציאות VLAN

באיור, יציאה F0/6 במתג S1 מוגדרת כיציאת גישה ומוקצית ל- VLAN 20. כל התקן המחובר ליציאה זו ישויך ל- VLAN 20. לכן, בדוגמה שלנו, PC2 נמצא ב- VLAN 20.

רשתות VLAN מוגדרות ביציאת המתג ולא במכשיר הקצה. תצורת PC2 נקבעה עם כתובת IPv4 ומסיכת רשת משנה המשויכת ל- VLAN, שתצורתה נקבעה ביציאת המתג. בדוגמה זו, הוא VLAN 20. כאשר VLAN 20 מוגדר בבוררים אחרים, מנהל הרשת חייב לקבוע את תצורת מחשבי התלמידים האחרים כך שיהיו באותה רשת משנה כמו PC2 (172.17.20.0/24).

## רשתות VLAN של נתונים וקול

יציאת גישה יכולה להשתייך ל- VLAN נתונים אחד בלבד בכל פעם. עם זאת, ניתן לשייך יציאה גם ל- VLAN קולי. לדוגמה, יציאה המחוברת לטלפון IP ולהתקן קצה תשויך לשתי רשתות VLAN: אחת עבור קול ואחת עבור נתונים.

שקול את הטופולוגיה באיור. PC5 מחובר לטלפון ה- IP של סיסקו, שבתורו מחובר לממשק FastEthernet 0/18 ב- S3. כדי ליישם תצורה זו, VLAN של נתונים ו- VLAN קולי נוצרים.

מארח PC5 נמצא על סטודנט VLAN 20 בכתובת 172.17.20.25. PC5 מחובר לטלפון IP המחובר למתג S3 ביציאה F0/18. תיבת טקסט עם חץ המצביע על יציאה זו קוראת: switchport חייב לתמוך בתעבורת VLAN עבור תעבורת קול לטלפון IP ותעבורת נתונים ל- PC5. S3 מחובר דרך יציאה F0/3 כדי להחליף S1 ביציאה F0/3.

דוגמה ל- VLAN של נתונים וקול

השתמש בפקודת התצורה של ממשק ה- VLAN הקולי של Switchport כדי להקצות VLAN קולי ליציאה.

רשתות LAN התומכות בתעבורת קול כוללות בדרך כלל גם איכות שירות (QoS) מופעלת. תעבורה קולית חייבת להיות מסומנת כמהימנה ברגע שהיא נכנסת לרשת. השתמש בפקודה MLS Qos Trust [cos | device cisco-phone | dscp | ip-precedence] interface configuration כדי להגדיר את המצב המהימן של ממשק ולציין אילו שדות של המנה משמשים לסיווג תעבורה.

התצורה בדוגמה יוצרת את שתי רשתות ה- VLAN (כלומר, VLAN 20 ו- VLAN 150) ולאחר מכן מקצה את ממשק F0/18 של S3 כיציאת מיתוג ב- VLAN 20. הוא גם מקצה תעבורת קול ל- VLAN 150 ומאפשר סיווג QoS בהתבסס על סוג השירות (CoS) שהוקצה על ידי טלפון ה- IP.

הערה: היישום של QoS הוא מעבר להיקף של קורס זה.

פקודת ה- vlan access switchport מאלצת יצירת VLAN אם הוא עדיין לא קיים במתג. לדוגמה, VLAN 30 אינו קיים בפלט הקצר של המתג. אם הפקודה switchport access vlan 30 מוזנת בכל ממשק ללא תצורה קודמת, המתג מציג את הפריטים הבאים:

אימות מידע VLAN

לאחר קביעת תצורה של VLAN, ניתן לאמת תצורות VLAN באמצעות פקודות הצגת IOS של Cisco.

הפקודה הצג vlan מציגה רשימה של כל רשתות ה- VLAN שתצורתן נקבעה. ניתן להשתמש בפקודת show vlan גם עם אפשרויות. התחביר המלא הוא show vlan [תקציר | מזהה VLAN-ID | שם VLAN-שם | סיכום].

הטבלה מתארת את אפשרויות הפקודה הצג VLAN.

| משימה | אפשרות פקודה |
| --- | --- |
| הצג שם VLAN, מצב ויציאות VLAN אחד בכל שורה. | brief |
| הצג מידע אודות מספר מזהה ה- VLAN המזוהה. עבור vlan-id, הטווח הוא 1 עד 4094. | id vlan-id |
| הצג מידע אודות שם ה- VLAN המזוהה. שם ה- vlan הוא מחרוזת ASCII מ- 1 עד 32 תווים. | name vlan-name |
| הצגת מידע סיכום VLAN. | summary |

הפקודה Show vlan summary מציגה את הספירה של כל רשתות ה- VLAN שתצורתן נקבעה.

שינוי חברות ביציאת VLAN

קיימות מספר דרכים לשינוי החברות ביציאת VLAN.

אם יציאת הגישה למתג הוקצתה באופן שגוי ל- VLAN, פשוט הזן מחדש את פקודת תצורת ממשק VLAN vlan-id של גישת switchport עם מזהה ה- VLAN הנכון. לדוגמה, נניח ש- Fa0/18 הוגדר באופן שגוי להיות ב- VLAN 1 המוגדר כברירת מחדל במקום VLAN 20. כדי לשנות את היציאה ל- VLAN 20, פשוט הזן switchport access vlan 20.

כדי לשנות את החברות ביציאה בחזרה ל- VLAN 1 המוגדר כברירת מחדל, השתמש בפקודת מצב תצורת ממשק vlan ללא יציאת מיתוג כפי שמוצג.

בפלט לדוגמה, Fa0/18 מוגדר להיות ב- VLAN 1 המוגדר כברירת מחדל כפי שאושר על-ידי הפקודה הצג vlan קצר.

## מחיקת רשתות VLAN

הפקודה no vlan vlan-id global configuration mode משמשת להסרת VLAN מקובץ ה- vlan .dat המתג.

התראה: לפני מחיקת VLAN, הקצה תחילה מחדש את כל יציאות החברים לרשת VLAN אחרת. יציאות שאינן מועברות ל- VLAN פעיל אינן מסוגלות לקיים תקשורת עם מארחים אחרים לאחר מחיקת ה- VLAN ועד שהן מוקצות ל- VLAN פעיל.

ניתן למחוק את הקובץ .dat ה- vlan כולו באמצעות הפקודה delete flash:vlan.dat privileged EXEC mode. ניתן להשתמש בגרסת הפקודה המקוצרת (מחק vlan.dat) אם קובץ ה- vlan.dat לא הועבר ממיקום ברירת המחדל שלו. לאחר הנפקת פקודה זו וטעינה מחדש של המתג, כל רשתות ה- VLAN שתצורתן הוגדרה בעבר אינן קיימות עוד. פעולה זו מציבה למעשה את המתג במצב ברירת המחדל של היצרן ביחס לתצורות VLAN.

הערה: כדי לשחזר מתג Catalyst למצב ברירת המחדל של היצרן, נתק את כל הכבלים למעט הקונסולה וכבל החשמל מהמתג. לאחר מכן הזן את הפקודה מחק אתחול-config פריבילגי מצב EXEC ואחריו הפקודה מחק vlan.dat פקודה.

## גזעי VLAN

פקודות תצורת תא מטען

כעת, לאחר שהגדרת ואימתת רשתות VLAN, הגיע הזמן להגדיר ולאמת גזעי  VLAN.    תא מטען של VLAN הוא קישור שכבה 2 בין שני מתגים הנושא תעבורה עבור כל רשתות ה- VLAN (אלא אם רשימת ה- VLAN המותרת מוגבלת באופן ידני או דינמי).

| משימה | הפקודה 'IOS' |
| --- | --- |
| היכנס למצב תצורה גלובלית. | Switch# configure terminal |
| היכנס למצב תצורת ממשק. | Switch(config)# interface interface-id |
| הגדר את היציאה למצב משיכה קבוע. | Switch(config-if)# switchport mode trunk |
| מגדיר את ה- VLAN המקורי למשהו שאינו VLAN 1. | Switch(config-if)# switchport trunk native vlan vlan-id |
| ציין את רשימת רשתות ה- VLAN המותרות בקישור תא המטען. | Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list |
| חזור למצב EXEC המיוחס. | Switch(config-if)# end |

כדי לאפשר קישורי תא מטען, הגדר את היציאות המחברות עם קבוצת פקודות תצורת הממשק המוצגות בטבלה.

דוגמה לתצורת תא מטען

באיור, רשתות VLAN 10, 20 ו-30 תומכות במחשבי הפקולטה, הסטודנטים והאורחים (PC1, PC2 ו-PC3). יציאת F0/1 במתג S1 מוגדרת כיציאת תא מטען ומעבירה תעבורה עבור רשתות VLAN 10, 20 ו- 30. VLAN 99 מוגדר כ- VLAN המקורי.

אימות תצורת תא המטען

פלט המתג מציג את התצורה של יציאת המתג F0/1 במתג S1. התצורה מאומתת באמצעות הפקודה הצג ממשקים-מזהה switchport.

איפוס תא המטען למצב ברירת המחדל

השתמש בפקודות ה- VLAN המקוריות של תא המטען ללא יציאת מיתוג ובפקודות ה- VLAN המקוריות של תא המטען ללא Switchport כדי להסיר את רשתות ה- VLAN המותרות ולאפס את ה- VLAN המקורי של תא המטען. כאשר הוא מאופס למצב ברירת המחדל, תא המטען מאפשר את כל רשתות ה- VLAN ומשתמש ב- VLAN 1 כ- VLAN המקורי. הדוגמה מציגה את הפקודות המשמשות לאיפוס כל מאפייני trunking של ממשק trunking להגדרות ברירת המחדל.

פרוטוקול Trunking דינמי

מבוא ל-DTP

למתגים מסוימים של Cisco יש פרוטוקול קנייני המאפשר להם לנהל משא ומתן אוטומטי עם מכשיר שכן. פרוטוקול זה נקרא Dynamic Trunking Protocol (DTP). DTP יכול להאיץ את תהליך קביעת התצורה עבור מנהל רשת. ממשקי תא מטען Ethernet תומכים במצבי משיכה שונים. ממשק יכול להיות מוגדר trunking או nontrunking, או לנהל משא ומתן trunking עם ממשק השכן. משא ומתן תא מטען מנוהל על ידי DTP, הפועלת על בסיס נקודה לנקודה בלבד, בין התקני רשת.

DTP הוא פרוטוקול קנייני של Cisco המופעל אוטומטית במתגים Catalyst 2960 ו-Catalyst 3650 Series. DTP מנהל משא ומתן על תא המטען רק אם היציאה במתג השכן מוגדרת במצב תא מטען התומך ב- DTP. מתגים מספקים אחרים אינם תומכים ב- DTP.

התראה: התקנים מסוימים הפועלים באינטרנט עלולים להעביר מסגרות DTP באופן שגוי, דבר שעלול לגרום לתצורות שגויות. כדי להימנע מכך, כבה את DTP בממשקי מתג של Cisco המחוברים להתקנים שאינם תומכים ב- DTP.

תצורת DTP המוגדרת כברירת מחדל עבור מתגי Catalyst 2960 ו- 3650 של Cisco היא אוטומטית דינמית.

כדי לאפשר מעבר ממתג Cisco להתקן שאינו תומך ב- DTP, השתמש בפקודות תא מטען במצב switchport ו- switchport nonegotiate interface configuration mode. פעולה זו גורמת לממשק להפוך לתא מטען, אך היא לא תיצור מסגרות DTP.

כדי להפעיל מחדש את פרוטוקול הגרירה הדינמית, השתמש בפקודה האוטומטית הדינמית של מצב switchport.

אם היציאות המחברות בין שני מתגים מוגדרות להתעלם מכל פרסומות DTP עם תא המטען של מצב switchport ופקודות noמשא ומתן של switchport, היציאות יישארו במצב יציאת תא מטען. אם יציאות החיבור מוגדרות למצב אוטומטי דינמי, הן לא ינהלו משא ומתן על תא מטען ויישארו במצב גישה, תוך יצירת קישור תא מטען לא פעיל.

בעת קביעת תצורה של יציאה למצב תא מטען, השתמש בפקודה trunk mode switchport. אז אין עמימות לגבי המצב שבו נמצא תא המטען; זה תמיד דולק.

מצבי ממשק במשא ומתן

הפקודה מצב switchport כוללת אפשרויות נוספות לניהול משא ומתן על מצב הממשק. תחביר הפקודה המלא הוא כדלקמן:

Switch(config-if)# switchport mode { access | dynamic { auto | desirable } | trunk }

| אפשרות | תיאור: __________ |
| --- | --- |
| access | מכניס את הממשק (יציאת גישה) למצב קבוע ללא משיכה ומנהל משא ומתן להמרת הקישור לקישור שאינו תא מטען. הממשק הופך לממשק nontrunk, ללא קשר אם הממשק השכן הוא ממשק תא מטען. |
| dynamic auto | מאפשר לממשק להמיר את הקישור לקישור תא מטען. הממשק הופך לממשק תא מטען אם הממשק השכן מוגדר למצב תא מטען או מצב רצוי. מצב ברירת המחדל של switchport עבור כל ממשקי Ethernet הוא אוטומטי דינמי. |
| dynamic desirable | גורם לממשק לנסות באופן פעיל להמיר את הקישור לקישור תא מטען. הממשק הופך לממשק תא מטען אם הממשק השכן מוגדר למצב תא מטען, רצוי או אוטומטי דינמי. |
| trunk | מכניס את הממשק למצב trunking קבוע ומנהל משא ומתן להמרת הקישור השכן לקישור תא מטען. הממשק הופך לממשק תא מטען גם אם הממשק השכן אינו ממשק תא מטען. - הממשק הופך לממשק תא מטען גם אם הממשק השכן אינו ממשק תא מטען. |

האפשרויות מתוארות בטבלה.

השתמש בפקודה תצורת ממשק nonegotiate של switchport כדי להפסיק משא ומתן על DTP. המתג אינו עוסק במשא ומתן DTP על ממשק זה. באפשרותך להשתמש בפקודה זו רק כאשר מצב switchport ממשק הוא גישה או תא מטען. עליך להגדיר ידנית את הממשק השכן כממשק תא מטען כדי ליצור קישור תא מטען.

אימות מצב DTP

מצב DTP המוגדר כברירת מחדל תלוי בגרסת תוכנת IOS של Cisco ובפלטפורמה. כדי לקבוע את מצב DTP הנוכחי, הנפיק את הפקודה הצג ממשק dtp כפי שמוצג בפלט.

ה למדתי במודול זה?

מבט כולל על רשתות VLAN

רשתות LAN וירטואליות (VLAN) הן קבוצה של התקנים שיכולים לתקשר כאילו כל התקן מחובר לאותו כבל. רשתות VLAN מבוססות על חיבורים לוגיים במקום פיזיים. מנהלי מערכת משתמשים ברשתות VLAN כדי לפלח רשתות בהתבסס על גורמים כגון פונקציה, צוות או יישום. כל VLAN נחשב לרשת לוגית נפרדת. כל יציאת מתג יכולה להשתייך ל- VLAN. VLAN יוצר תחום שידור לוגי שיכול להתפרש על פני מקטעי LAN פיזיים מרובים. רשתות VLAN משפרות את ביצועי הרשת על-ידי הפרדת תחומי שידור גדולים לתחומים קטנים יותר. כל VLAN ברשת ממותגת מתאים לרשת IP; לכן, עיצוב VLAN חייב להשתמש בסכימת מיעון רשת היררכית. סוגי רשתות VLAN כוללים את רשתות ה- VLAN המוגדרות כברירת מחדל, רשתות VLAN של נתונים, רשתות VLAN מקוריות, רשתות VLAN של ניהול. ורשתות VLAN קוליות.

רשתות VLAN בסביבה מרובת מיתוג

תא מטען של VLAN אינו שייך ל- VLAN ספציפי. זהו צינור עבור רשתות VLAN מרובות בין מתגים ונתבים. תא מטען של VLAN הוא קישור מנקודה לנקודה בין שני התקני רשת הנושא יותר מ- VLAN אחד. תא מטען של VLAN מרחיב רשתות VLAN על פני רשת שלמה. כאשר רשתות VLAN מיושמות במתג, שידור תעבורת שידור לקבוצה בודדת, שידור לקבוצה ותעבורת שידור ממארח ברשת VLAN מסוימת מוגבל להתקנים הנמצאים באותה VLAN. שדות תג VLAN כוללים את הסוג, עדיפות המשתמש, CFI ו- VID. התקנים מסוימים מוסיפים תג VLAN לתעבורת VLAN מקורית. אם יציאת תא מטען בתקן 802.1Q מקבלת מסגרת מתויגת עם ה-VID הזהה ל-VLAN המקורי, היא משחררת את המסגרת. נדרש VLAN קולי נפרד כדי לתמוך ב- VoIP. ניתן להחיל QoS ומדיניות אבטחה על תעבורה קולית. תעבורת VLAN קולית חייבת להיות מתויגת עם ערך עדיפות CoS מתאים בשכבה 2.

תצורת VLAN

מתגי Catalyst שונים של Cisco תומכים במספר שונה של רשתות VLAN, כולל רשתות VLAN לטווח רגיל ורשתות VLAN לטווח מורחב. בעת הגדרת רשתות VLAN בטווח רגיל, פרטי התצורה מאוחסנים בזיכרון הבזק במתג בקובץ שנקרא vlan.dat. למרות שהדבר אינו נדרש, מומלץ לשמור שינויי תצורה פועלים בתצורת ההפעלה. לאחר יצירת VLAN, השלב הבא הוא להקצות יציאות ל- VLAN. קיימות מספר פקודות להגדרת יציאה כיציאת גישה והקצאתה ל- VLAN. רשתות VLAN מוגדרות ביציאת המתג ולא במכשיר הקצה. יציאת גישה יכולה להשתייך ל- VLAN נתונים אחד בלבד בכל פעם. עם זאת, ניתן לשייך יציאה גם ל- VLAN קולי. לדוגמה, יציאה המחוברת לטלפון IP ולהתקן קצה תשויך לשתי רשתות VLAN: אחת עבור קול ואחת עבור נתונים. לאחר קביעת תצורה של VLAN, ניתן לאמת תצורות VLAN באמצעות פקודות הצגת IOS של Cisco. אם יציאת הגישה למתג הוקצתה באופן שגוי ל- VLAN, פשוט הזן מחדש את פקודת תצורת ממשק VLAN vlan-id של גישת switchport עם מזהה ה- VLAN הנכון. הפקודה no vlan vlan-id global configuration mode משמשת להסרת VLAN מקובץ ה- vlan.dat המתג.

גזעי VLAN

תא מטען VLAN הוא קישור שכבת OSI 2 בין שני מתגים הנושא תנועה עבור כל רשתות ה- VLAN. קיימות מספר פקודות להגדרת היציאות המחברות. כדי לאמת את תצורת תא המטען של VLAN, השתמש בפקודה הצג ממשקים-מזהה switchport. השתמש בפקודות ה- VLAN המקוריות של תא המטען ללא יציאת מיתוג ובפקודות ה- VLAN המקוריות של תא המטען ללא Switchport כדי להסיר את רשתות ה- VLAN המותרות ולאפס את ה- VLAN המקורי של תא המטען.

פרוטוקול Trunking דינמי

ממשק יכול להיות מוגדר trunking או nontrunking, או לנהל משא ומתן trunking עם ממשק השכן. משא ומתן על תא מטען מנוהל על ידי פרוטוקול Dynamic Trunking Protocol (DTP), הפועל על בסיס נקודה לנקודה בלבד, בין התקני רשת. DTP הוא פרוטוקול קנייני של Cisco המנהל משא ומתן על תא המטען רק אם היציאה במתג השכן מוגדרת במצב תא מטען התומך ב- DTP. כדי לאפשר מעבר ממתג Cisco להתקן שאינו תומך ב- DTP, השתמש בפקודות תא מטען במצב switchport ו- switchport nonegotiate interface configuration mode. לפקודת מצב switchport יש אפשרויות נוספות לניהול משא ומתן על מצב הממשק, כולל גישה, אוטומטי דינמי, רצוי דינמי ותא מטען. כדי לאמת את מצב DTP הנוכחי, הנפיק את הפקודה הצג ממשק dtp.